# Note de cadrage — Outil de dosimétrie électromagnétique pédagogique

Proposition de contribution au groupe de travail Dosimétrie de l’ANSES

| Auteur | Hakeim Talleb, expert mandaté ANSES (groupe de travail Dosimétrie, depuis 2019 — 2ᵉ mandat) |
| --- | --- |
| Maintenance | Hakeim Talleb (auteur) |
| Déclaration d’intérêts | Voir DPI déposée auprès de l’ANSES |
| Date | Juin 2026 |
| Version de l’outil | Application web « Dosimétrie EM — TMM + Cole-Cole (IT’IS V5.0) » |

# 1. Objet

Cette note présente un outil web pédagogique d’estimation de l’absorption électromagnétique dans les tissus biologiques, proposé comme contribution scientifique au groupe de travail. Il poursuit un double objectif :

- Grand public / vulgarisation — donner un ordre de grandeur du Débit d’Absorption Spécifique (DAS / SAR) et de l’échauffement associé, pour aider à se forger des notions sur les niveaux d’exposition, sans prétendre remplacer un code numérique de référence (FDTD, FEM).

- Recherche — donner un accès structuré et tracé aux données diélectriques de la littérature (permittivité, conductivité, dispersions Cole-Cole, profondeur de pénétration), directement exploitables et comparées entre sources.

# 2. Méthodes et contenu scientifique

| Module | Méthode | Source / référence |
| --- | --- | --- |
| Absorption EM | Méthode des matrices de transfert (TMM) sur empilements de couches planes homogènes | Formalisme analytique classique |
| Propriétés diélectriques | Modèle de dispersion Cole-Cole 4 pôles (~110 tissus) | IT’IS Database V5.0 ; comparaison IFAC (Gabriel et al.) |
| Sources d’exposition | Onde plane (champ lointain), champ proche (dipôle, boucle NFC/RFID/IRM), limites ICNIRP 1998/2020 | ICNIRP |
| Échauffement | Équation de bio-chaleur de Pennes : 0D (perfusion) et 1D multicouche (conduction + perfusion, convection peau↔air en surface, température de cœur en profondeur) | IT’IS Thermal Database (propriétés par tissu) |

Traçabilité. Chaque grandeur diélectrique est rattachée à sa source (IT’IS / IFAC) et affichée avec ses écarts inter-sources. Les seuils thermiques sont alignés sur ICNIRP 2020 (élévation locale de référence : 1 °C ; seuil local tête/tronc : 2 °C ; seuil local membres : 5 °C).

# 3. Périmètre et limites (assumés explicitement)

- Géométrie planaire infinie : ne tient pas compte de la courbure du corps ni des hétérogénéités locales 3D.

- Couches homogènes. L’estimation vise l’ordre de grandeur, pas la valeur certifiée.

- Ne remplace pas une simulation volumique (FDTD, FEM) ni une mesure sur fantôme normalisé.

- N’établit aucune conformité réglementaire : l’outil est pédagogique et indicatif.

Ces limites sont affichées directement dans l’interface (bandeau d’avertissement permanent).

# 4. Mise à disposition proposée

Pour s’aligner sur les exigences d’indépendance, transparence et traçabilité d’une agence publique :

- Accès libre par URL — application web, sans installation, sans authentification ni restriction commerciale (aucun mécanisme de licence).

- Code ouvert et auditable — dépôt sous licence ouverte (p. ex. EUPL ou CC-BY), permettant à l’ANSES et aux chercheurs de vérifier les formules et les données.

- Maintenance assurée par l’auteur (Hakeim Talleb) — outil non propriétaire, librement auditable et réutilisable.

- Validation — fourniture de 2 à 3 cas de comparaison avec des résultats FDTD/FEM publiés, pour situer la précision de l’estimation.

# 5. Prochaines étapes

- [Fait] Consolidation de la partie thermique (propriétés thermiques par tissu, conditions aux limites convectives).

- [Fait] Validation du moteur contre la solution analytique exacte (réflexion, SAR, profondeur de pénétration, conservation de l’énergie) — écart < 1,4 %. Deux erreurs de physique corrigées à cette occasion (voir VALIDATION.md).

- Choix et application de la licence ouverte.

- Note méthodologique détaillée (équations, hypothèses, bibliographie) en annexe.

- Présentation au groupe de travail.

Outil proposé à titre de contribution d’expertise. Toute réutilisation des données diélectriques reste soumise aux conditions des bases sources (IT’IS, IFAC).